# Parámetros de Diseño

Los cálculos se basan en los componentes establecidos en la lista de materiales para el temporizador NE555 en modo astable:

- Voltaje de alimentación (VCC): 9V

- Resistor 1 (R2): 10KΩ

- Resistor 2 (R3): 47k Ω

- Capacitor (C2): 10µF

- Caída de voltaje del LED (VLED): 2V

- Resistencia limitadora del LED (R5): 330Ω

# Análisis Teórico vs. Simulación

Los valores simulados mostrados son aproximaciones estándar basadas en el comportamiento de modelos SPICE para el circuito integrado BJT NE555 y semiconductores genéricos.

| Parámetro | Cálculo Teórico (Ideal) | Observación en Simulación (Aprox.) | Error Relativo / Diferencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiempo en Alto (tON) | 395.01 ms | 398.20 ms | 0.81% |
| Tiempo en Bajo (tOFF) | 325.71 ms | 327.10 ms | 0.43% |
| Período Total (T) | 725.30 ms | 725.30 ms | 0.64% |
| Frecuencia (f) | 1.387 Hz | 1.378 Hz | 0.64% |
| Ciclo de Trabajo (D) | 54.80% | 54.89% | 0.16% |

Memoria de Cálculo Teórico

# Tiempos del Oscilador (Constante RC)

El tiempo de carga (tON) y descarga (tOFF) del capacitor C2 dictan el patrón de los pulsos del NE555:

𝑡𝑂𝑁 = 𝐼𝑛(2) 𝑥 (𝑅2 + 𝑅3) 𝑥 𝐶2

𝑡𝑂𝑁 = 0.693 𝑥 (10000 + 47000) 𝑥 0.00001 = 0.39501 𝑠

𝑡𝑂𝐹𝐹 = 𝐼𝑛(2) 𝑥 𝑅3 𝑥 𝐶2

𝑡𝑂𝐹𝐹 = 0.693 𝑥 47000 𝑥 0.0001 = 0.32571 𝑠

# Período y Frecuencia

La red pasiva define la frecuencia con la que se activará el motor:

𝑇 = 𝑇𝑜𝑛 + 𝑡𝑂𝐹𝐹

𝑇 = 0.39501 + 0.32571 = 0.72072 𝑠

1

𝑓 =

𝑇

𝑓 = = 1.387 𝐻𝑧

0.

# Análisis de Salida (Etapa de Indicación Visual)

Consumo teórico asumiendo un voltaje ideal de salida del NE555 ($9\text{V}$):

𝑉𝐿𝐸𝐷

𝐼𝐿𝐸𝐷 = 𝑉𝐶𝐶

𝑅5

𝐼𝐿𝐸𝐷 = 9 −  = 0.02121 𝐴

# Corriente de Base hacia Transistor Q2

La resistencia R4 limita la corriente a la base de Q2:

𝑉𝐵𝐸

𝐼𝐵 = 𝑉𝐶𝐶 −

𝑅4

𝐼𝐵 =  = 0.0083 𝐴

# Tabla para Validación Experimental (Plantilla Física)

Para registrar las mediciones reales en el prototipo físico, utiliza la siguiente estructura.

| Componente / Nodo | Medición | Valor Esperado (Simulado) |
| --- | --- | --- |
| Batería (B2) | Voltaje en vacío | 9.00 V |
| Capacitor (C3) | Voltaje con carga (Motor ON) | ≈ 8.50 V |
| Pin 3 (U1) | Voltaje Pico (Estado Alto) | ≈ 7.55 V |
| Pin 3 (U1) | Frecuencia de pulsos | 1.37 Hz |
| LED (D3) | Corriente de malla | ≈ 25 mA |
| Transistor (Q2) | Voltaje Base-Emisor (VBE) | ≈ 0.78 V |
| Motor (Carga) | Corriente de colector (IC) | Dependiente del motor |