Universidad Cuauhtémoc

Proyecto: Maquina de masajes 1(intento de máquina de toques)

# Lista de Materiales (BOM) - Actualizada

La siguiente tabla detalla los componentes electrónicos finales del esquemático, incluyendo las últimas modificaciones de protección (Diodo D4) y estabilización (Capacitor C3).

| Cant. | Ref. | Componente | Especificaciones / Función |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | U1 | Circuito Integrado NE555 | Temporizador (Modo astable). Rango de voltaje 4.5V a 15V. Empaque DIP-8. |
| 1 | Q2 | Transistor NPN TIP31 | Transistor de potencia para conmutación. Corriente de colector max: 3A. |
| 2 | D2, D4 | Diodo Rectificador 1N4004 | D2: Protección Flyback en antiparalelo. D4: Protección contra polaridad inversa (1A, 400V). |
| 1 | D3 | Diodo LED (5mm) | Indicador visual. Consumo aprox. 20mA. Caída de voltaje ~2V. |
| 1 | R2 | Resistencia 10 kΩ | 1/4 W, Tolerancia 5%. (Marrón, Negro, Naranja, Dorado). Red de tiempo. |
| 1 | R3 | Resistencia 47 kΩ | 1/4 W, Tolerancia 5%. (Amarillo, Violeta, Naranja, Dorado). Red de tiempo. |
| 1 | R4 | Resistencia 1 kΩ | 1/4 W, Tolerancia 5%. (Marrón, Negro, Rojo, Dorado). Limita corriente a la base de Q2. |
| 1 | R5 | Resistencia 330 Ω | 1/4 W, Tolerancia 5%. (Naranja, Naranja, Marrón, Dorado). Limita corriente del LED. |
| 1 | C1 | Capacitor Cerámico 100 nF | Código 104. Filtro de ruido para el pin 5 (CV) del temporizador 555. |
| 1 | C2 | Capacitor Electrolítico 10 µF | Mínimo 16V. Capacitor de la red de temporización (define la frecuencia de oscilación). |
| 1 | C3 | Capacitor Electrolítico 100 µF | Mínimo 16V. Filtro de desacople para absorber el pico inicial de voltaje al cerrar el circuito. |
| 1 | Motor | Motor de Corriente Continua | Actuador (carga principal). Voltaje de operación recomendado: 5V - 9V. |
| 1 | SW1 | Interruptor | Push-button o interruptor de palanca (SPST) para control de encendido general. |
| 1 | B2 | Batería 9V | Fuente de alimentación general de DC. (Se recomienda con broche portapilas). |